OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa Zamówienia

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I - w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku E Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, zlokalizowanego pod adresem ul. Krakowska 31E, 49-200 Grodków (działka nr 778/24, obręb: Grodków).

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

prace demontażowe i przygotowawcze:

- demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych drewnianych,

- wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz krat drzwiowych,

prace montażowe:

- montaż ościeży okiennych i drzwiowych PCV z nawietrznikami,

- montaż bram stalowych ocieplonych,

- montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych,

- obsadzenie podokienników stalowych powlekanych zewnętrznych,

prace wykończeniowe:

- zamurowanie otworów okiennych,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych,

- usunięcie ewentualnych uszkodzeń tynków powstałych w trakcie prowadzenia robót,

- wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki i innych odpadów powstałych w trakcie w/w robót,

Nowa stolarka okienna PCV o parametrze U=0,9 W/(m2K).

Nowa stolarka drzwiowa aluminiowa o parametrze U=1,3 W/(m2K).

Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączniku – „Zestawienie stolarki”. W pomieszczeniu gospodarczym na rzucie przyziemia (pow. 42,7m2) należy wykonać częściowe zamurowanie otworów okiennych i zamontować trzy okna o jednakowym wymiarze 220/130 zgodnie z zestawieniem stolarki

Z uwagi na ewentualne różnice w świetle ościeży Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania powinien sprawdzić wymiary zewnętrzne okien i drzwi w naturze.

3. Uwagi i informacje dodatkowe

Realizacja niniejszego zadania odbywać się będzie na podstawie dokumentacji technicznej pn. „Zmiana Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 507/16 z dnia 15.09.2016r”, dotyczącej przebudowy budynku „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze”, autorstwa biura projektowego Com-Bud Danuta Klichta, ul. Zielona 63/1, 49-300 Brzeg.

Powyższa dokumentacja objęta jest pozwoleniem budowlanym – Decyzja nr 248/17, wydanym przez Starostę Powiatu Brzeskiego dnia 12.05.2017r., zmieniającym pierwotne pozwolenie budowlane nr 507/16 z dnia 15.09.2016r. jakie wydane zostało na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze” wykonanej przez biuro projektowe MP-Projekt, Dąbrówka 13A, 42-110 Popów.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania propozycji cenowej.

Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami oraz dokumentacją techniczną.

Każdy z Wykonawców, przed złożeniem propozycji cenowej, powinien dokonać wizji lokalnej w terenie. Dokonana wizja lokalna ma na celu sprawdzenie istniejących warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz umożliwienie uwzględnienia wszelkich prac lub czynności nie ujętych w przedmiarze i dokumentacji technicznej, a niezbędnych dla właściwego i kompletnego wykonania zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania uzgodnionego z Zamawiającym.

Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

Wykonawca musi mieć na uwadze to, iż budynek, na terenie którego będzie prowadzona inwestycja, jest obiektem użyteczności publicznej, przez co Wykonawca będzie zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. W związku z powyższym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz przedstawicielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie sposób i godziny prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.